SUMÁRIO

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS	3

CAPÍTULO III DAS CLASSIFICAÇÕES DE VIAS	4

CAPÍTULO IV DAS DIMENSÕES DAS VIAS	5

CAPÍTULO V DO VOLUME DE TRÁFEGO	6

CAPÍTULO VI DA SINALIZAÇÃO	7

CAPÍTULO VII DAS DISPOSIÇÕES FINAIS	7

ANEXOS	9

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo I – Mapa de Hierarquia do Sistema Viário do Município de Tigrinhos.	09

Anexo II – Diretrizes para o Dimensionamento Viário Urbano.	10

Anexo III – Diretrizes para a Pavimentação Viária Urbana	10

Anexo IV – Croquis das Diretrizes para o Dimensionamento Viário Urbano.	11

Anexo V – Classificação das Vias Arteriais e Coletoras.	14

LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 044/2016, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2016.

INSTITUI A LEI DE SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TIGRINHOS/SC E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIGRINHOS, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, envia a esta Câmara Municipal o presente Projeto de Lei Complementar para analise, discussão e votação:

# CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- O ordenamento, dimensionamento e as prioridades de circulação do Sistema Viário do Município de Tigrinhos serão estabelecidos conforme as diretrizes determinadas pela Lei Complementar Municipal nº XXXX, do Plano Diretor de Desenvolvimento Municipal – PDDM.

- Objetivos gerais para disciplinar o Sistema Viário:

- Assegurar a circulação e o transporte urbano que atenda a população;

- Priorizar o transporte coletivo ao individual;

- Estabelecer condições para que as vias da circulação possam desempenhar suas funções e dar vazão adequada ao respectivo tráfego;

- Estabelecer um sistema de vias de circulação adequado ao tráfego e a locomoção dos usuários;

- Assegurar a continuidade do arruamento existente nos novos loteamentos no Município;

- Implantar um sistema de ciclovias, como alternativa de locomoção e lazer;

- Proporcionar segurança e conforto ao tráfego de pedestres e ciclistas.

- Esta lei tem por objetivo orientar e disciplinar, complementarmente a Lei do Parcelamento do Solo Urbano e demais posturas municipais, o Sistema Viário assegurando a observância das normas relativas à matéria e zelando pelos interesses comuns do Município no que diz respeito ao seu pleno desenvolvimento.

- Para aplicabilidade, são adotadas as seguintes definições:

- Arruamento: conjunto de ruas públicas destinadas à circulação viária e acesso aos lotes;

- Caixa de via: distância, definida em projeto, entre os dois alinhamentos prediais em oposição;

- Ciclovia: pista própria destinada à circulação de ciclos, separada fisicamente do tráfego comum;

- Código de trânsito: conjunto das normas que disciplinam a utilização das vias de circulação;

- Passeio: espaço destinado à circulação de pedestres, situado entre o alinhamento predial e o início da pista de rolamento;

- Pista de rolamento: parte da via de circulação destinada ao desenvolvimento de uma ou mais faixas para o tráfego de veículos;

- Faixa exclusiva de Transporte Coletivo: parte da via de circulação do Município destinada ao trânsito exclusivo do transporte coletivo urbano, a fim de melhorar sua eficiência e fluidez;

- Faixa de estacionamento: parte da via de circulação destinada ao desenvolvimento de uma ou mais faixas para o estacionamento de veículos;

- Sistema Viário: conjunto de vias principais de circulação do Município, com hierarquia superior às de tráfego local;

- Sinalização Horizontal: constituída por elementos aplicados no pavimento das vias públicas;

- Sinalização Vertical: representada por painéis e placas implantados ao longo das vias públicas;

- Sinalização de trânsito: conjunto dos elementos de comunicação visual adotados nas vias públicas para informação, orientação e advertência aos seus usuários;

- Tráfego: fluxo de veículos que percorre uma via em determinado período de tempo;

- Tráfego leve: fluxo inferior a 50 (cinquenta) veículos por dia em uma direção;

- Tráfego médio: fluxo compreendido entre 50 e 400 (cinquenta a quatrocentos) veículos por dia em uma direção;

- Tráfego pesado: fluxo superior a 400 (quatrocentos) veículos por dia em uma direção;

- Via pública: área de terra, de propriedade pública e uso comum, destinada a vias de circulação e espaços livres.

# CAPÍTULO III
DAS CLASSIFICAÇÕES DE VIAS

- As vias de circulação no Município, conforme suas funções e características físicas classificam-se em:

- Rodovia SC-492;

- Via Arterial;

- Via Arterial com ciclovia;

- Via Coletora;

- Via Coletora com ciclovia;

- Via Local;

- Ciclovia.

- Para fins desta Lei, são adotadas as seguintes definições de vias:

- Rodovia SC-492: rodovia estadual, atravessa o Município no sentido norte-sul, ligando Tigrinhos à Santa Terezinha do Progresso (Norte) e Maravilha (Sul);

- Via arterial: destina-se a ligar as estradas da cidade, com média ou alta fluidez de tráfego, priorizando usos e tipos de ocupação do solo relacionados a altos fluxos de veículos, inclusive transporte coletivo e eventual transporte de carga. É classificada como avenida, larga em sua composição viária, com iluminação diferenciada e mobiliário urbano completo. Deve comportar passeios largos para pedestres, e quando houver a possibilidade, ciclovias. A pavimentação deve seguir ao indicado no Anexo III desta Lei;

- Via coletora: destina-se a receber e distribuir o tráfego entre vias locais e arteriais, possibilitando a integração da Macrozona Urbana com as vias arteriais, oferecendo boas condições de pavimentação para o transporte coletivo e o intenso fluxo de pedestres. Deve comportar ciclovias de interligação com as arteriais, quando existir condições favoráveis à sua implantação. A pavimentação deve seguir o indicado no Anexo III desta Lei;

- Via local: destina-se a ligar imóveis particulares, das Macrozona Urbana às demais vias do Sistema Viário. Apresenta baixa fluidez de tráfego. A pavimentação deve seguir o indicado no Anexo III desta Lei;

- Ciclovia: destina-se ao uso exclusivo de trânsito de bicicletas, ligando-se às principais ruas e avenidas da cidade. A pavimentação deve seguir o indicado no Anexo III desta Lei.

# CAPÍTULO IV
DAS DIMENSÕES DAS VIAS

- O sistema viário obedecerá aos padrões de urbanização e aos requisitos estabelecidos pelo Município quanto à:

- Definição das dimensões mínimas das caixas de vias;

- Definição das dimensões mínimas das pistas de rolamento;

- Definição das dimensões mínimas dos passeios;

- Definição das dimensões mínimas das ciclovias.

- Todas as vias abertas à circulação de veículos, com o pavimento e passeios definitivos já implantados, permanecem com as dimensões existentes, exceto quando definido em projeto de urbanização específico uma nova configuração geométrica.

- As vias a serem implantadas, ou prolongamentos das já existentes, até as que serão pavimentadas devem obedecer às seguintes dimensões mínimas:

- Rodovias: a critérios dos órgãos estaduais e federais competentes;

- Via arterial:

- Caixa de via: 21,00m (vinte e um metros);

- Pista de Rolamento: 3,00m (três metros);

- Faixa de estacionamento: 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros);

- Passeio: 3,00m (três metros), cada lado.

- Ciclovia: 3,00m (três metros) para bidirecional, 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) para unidirecional.

- Via coletora:

- Caixa de via: 16,00m (dezesseis metros);

- Pista de rolamento: 3,00m (três metros);

- Faixa de estacionamento: 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros);

- Passeio: 2,00m (dois metros), cada lado;

- Ciclovia: 3,00m (três metros) para bidirecional, 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) para unidirecional;

- Via local:

- Caixa de via: 12,00m (doze metros);

- Pista de rolamento: 3,00m (três metros);

- Faixa de estacionamento: 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros);

- Passeio: 2,00m (dois metros), cada lado.

Parágrafo único. Deverão ser previstas rampas de acesso a pessoas portadoras de necessidades especiais nos passeis dos logradouros urbanos, conforme NBR 9050:2004, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

- Deverá ser respeitada a inclinação máxima de 18% para todas as vias, salvo as vias abertas à circulação de veículos, com o pavimento e passeios definitivos já implantados, anteriores à esta Lei.

# CAPÍTULO V
DO VOLUME DE TRÁFEGO

- Os projetos de pavimentação das vias de circulação do Município, conforme estabelecido no Art.09 desta Lei classifica-se quanto ao volume de tráfego em:

- Classe 1 – Tráfego pesado, compreendendo:

- Rodovias;

- Vias arteriais;

- Classe 2 – Tráfego médio, compreendendo:

- Vias coletoras;

- Classe 3 – Tráfego leve, compreendendo:

- Vias locais.

# CAPÍTULO VI
DA SINALIZAÇÃO

- A sinalização das vias públicas é de responsabilidade do Município, como estabelece o Código de Trânsito Brasileiro – CTB, aprovado pela Lei Federal nº 9.503/97.

§ 1º Toda e qualquer via pavimentada no Município deverá receber sinalização de trânsito, segundo as exigências da legislação pertinente em vigor.

§ 2º A sinalização horizontal das vias pavimentadas nos novos parcelamentos do solo será executada às expensas dos respectivos parceladores, a partir de projeto previamente aprovado pelo órgão municipal responsável.

§ 3º O sentido de tráfego das vias será definido individualmente, dependendo do volume de tráfego.

- São diretrizes para intervenções no Sistema Viário:

- Executar obras de paisagismo e revitalização urbana, principalmente nas vias centrais e estruturais;

- Observar a hierarquia viária para instalar iluminação adequada;

- Incentivar a melhoria dos passeios;

- Elaborar e implantar o Plano Cicloviário Municipal.

# CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- A abertura de qualquer via ou logradouro público dependerá de aprovação prévia do órgão competente do Município.

- Qualquer arruamento a implantado deve articular-se com as vias adjacentes oficiais assegurando a continuidade do Sistema Viário do Município.

- A implantação de todas as vias em novos parcelamentos, inclusive as do sistema viário principal, deverão obedecer às diretrizes básicas de arruamento e são de inteira responsabilidade do loteador, sem custos para o Município.

§ 1º O loteador deverá solicitar previamente as diretrizes básicas de arruamento onde constará a orientação para o traçado das vias de acordo com esta Lei.

§ 2º O Poder Executivo Municipal poderá exigir, a seu critério, em razão das características urbanísticas pretendidas para o empreendimento, dimensões de vias maiores do que as mínimas obrigatórias estabelecidas na tabela anexa.

§ 3º As vias integrantes de conjuntos habitacionais executados através da Secretaria Municipal de Assistência Social, e de conjuntos de loteamentos fechados executados pela iniciativa privada, poderão ter a largura de via reduzida para 11,50m (onze metros e cinquenta centímetros), sendo no mínimo 5,50m (cinco metros e cinquenta centímetros) de caixa de rolamento e 3,00m (três metros) de passeios de cada lado.

§ 4º. O prolongamento de vias consolidadas deverá obedecer a largura mínima para o tipo de via que ela for classificada.

- As vias sem saída não poderão ultrapassar 100m (cem metros) de comprimento, sendo que, deverão obrigatoriamente conter no seu final, bolsão de retorno cuja forma e dimensões permitem a inscrição de um círculo de diâmetro mínimo de 18,00 m (dezoito metros).

- Após a aprovação desta Lei, não será permitida abertura de vias de dimensões inferiores a 12,00m (doze metros) da caixa de via, salvo o previsto no § 4º do artigo 16º desta Lei.

- São partes integrantes e complementares desta Lei os seguintes anexos:

- Anexo I – Mapa de Hierarquia do Sistema Viário Urbano;

- Anexo II – Diretrizes para o Dimensionamento Viário Urbano;

- Anexo III – Diretrizes para a Pavimentação Viária Urbana;

- Anexo IV – Perfil – Croquis das Diretrizes Viárias do Sistema Viário Urbano;

- Anexo V – Classificação das Vias Arteriais e Coletoras.

- Esta lei entra em vigor a partir de sua publicação oficial.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TIGRINHOS,

ESTADO DE SANTA CATARINA, EM 28 DE NOVEMBRO DE 2016.

_______________________________________

RUDIMAR FRANCISCO GUTH

Prefeito Municipal

ANEXOS

Anexo I – Mapa de Hierarquia do Sistema Viário do Município de Tigrinhos.

Anexo II – Diretrizes para o Dimensionamento Viário Urbano.

| Tipo de via | Rolamento | Estacionamento | Ciclovia (quando existir possibilidade de implantação) |  | Passeio Público | Largura mínima Total (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Largura mínima (m) | Largura mínima (m) | Largura da faixa bidirecional (m) | Largura da faixa unidirecional (m) | Largura mínima (m) |  |
| Arterial | 3,00 | 2,50 | 3,00 | 1,50 | 3,00 | 20,00 |
| Coletora | 3,00 | 2,50 | 3,00 | 1,50 | 2,50 | 16,00 |
| Local | 3,00 | 2,50 | - | - | 2,00 | 12,00 |

Anexo III – Diretrizes para a Pavimentação Viária Urbana

| Vias | Tipos de Pavimento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asfalto |  |  | Intertravado |  |  | Paralelepípedo |  |  | Pedra Irregular |  |  |
|  | Permitido | Permissível | Proibido | Permitido | Permissível | Proibido | Permitido | Permissível | Proibido | Permitido | Permissível | Proibido |
| Arterial | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |
| Coletora |  | X |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |
| Local |  | X |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |
| Ciclovia |  | X |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |

Anexo IV – Croquis das Diretrizes para o Dimensionamento Viário Urbano.

Anexo V – Classificação das Vias Arteriais e Coletoras.

| Categoria | Nome da Via |
| --- | --- |
| Arterial | Avenida Santo Antônio |
|  | Avenida Felipe Baczinski |
|  | Rua Alix O. Grunwaldt |
|  | Avenida projetada |
| Coletora | Avenida Santo Antônio – a partir do cruzamento com Avenida Felipe Baczinski em diante (sentido norte) |
|  | Rua sem denominação (da Escola no Tigre) |