# OBRA: REFORMA QUADRA E PISO GINÁSIO MUNICIPAL

# ENDEREÇO: Rua Valdemar Stieler esquina com Travessa Alahydes Pessoa Fernandes/ Tigrinhos - SC.

# PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIGRINHOS

RESP. TÉCNICO: Arquiteta e Urbanista Deyse Kátia Ferreira Pasqualotto, CAU/REG.NAC.: A59370-2

MEMORIAL DESCRITIVO

Este memorial tem por objetivo estabelecer os serviços e materiais que serão necessário para execução do projeto de reforma da QUADRA E PISO DO GINÁSIO MUNICIPAL, localizado, Na Rua Valdemar Stieler esquina com Travessa Alahydes Pessoa Fernandes, no município de TIGRINHOS – SC.

1.0 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS PARA A EXECUÇÃO DA OBRA:

  - REFORMA DA QUADRA

Deverão ser substituídos tacos em madeira danificados na quadra. Após trocas o piso de tacos de madeira deverá ser em sua totalidade lixado e receber pintura específico para taco de madeira em quadra esportiva. O modelo dos tacos a serem substituídos devem seguir o modelo existente.

  - REFORMA DO PISO DO ENTRONO DA QUADRA

Deverá ser executados correções do piso no entrono da quadra, realizando remoção de quadros danificados e executando novos preenchimentos em concreto nos locais onde existe desgaste e buracos (a demarcação dos pontos será realizada com acompanhamento de responsável da administração) sendo que os locais reformados deverão ser finalizados com acabamento polido conforme já existente. Após correções o piso do entorno da quadra o mesmo deverá ser lavado e receberá pintura especifica para pisos de cimento.

  - TROCA DA REDE DE PROTEÇÃO

Deverá ser feita Ra troca da rede do entorno devendo a mesma ter as seguintes especificações: rede de proteção malha 12 fio de seda 3 mm.

  - PINTURA PAREDE DOS FUNDOS (PORTAS BANHEIROS E COZINA)

Deverá ser realizada lavagem da parede, lixamento para preparação da base e posteriormente pintura acrílica em duas demãos seguindo as cores já existentes na parede interna onde estão as portas de banheiros e cozinha.

2.0 - CONSIDERAÇÃO FINAL:

# Após concluídos os serviços o espaço deverá receber limpeza geral.

# Qualquer alteração do projeto deverá ter autorização do profissional responsável. Caso houver alteração fica de toda a responsabilidade do Departamento de Esportes.

TIGRINHOS (SC), 19 DE ABRIL DE 2018.

____________________________________

DEYSE KÁTIA FERREIRA PASQUALOTTO

Arquiteta & Urbanista

CAU/REG.NAC.: A59370-2