MEMORIAL  DESCRITIVO

Este memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as condições que receberão os usos de materiais, equipamentos e serviços a serem realizados na execução do projeto do SALÃO COMUNITÁRIO DA LINHA NOVA – ETAPA 2, localizada na Lª Nova, de Propriedade da Prefeitura Municipal de Tigrinhos / SC, com área total de 350,00 m2.

LIMPEZA DO TERRENO

O terreno deverá estar limpo e desobstruído para o início dos serviços.

PLACA DA OBRA

Placa do Programa Financiador: Deverá também ser fixada na obra  aplaca do programa financiador. Deve ser fixada em lugar visível, não podendo haver na obra placa maior que esta. Dimensionamento: 2,00 m x 1,50m. Caso não for via financiamento esta deverá ser descontada.

PROJETO ESTRUTURAL GERAL

A empresa vencedora na licitação deverá elaborar o projeto estrutural da churrasqueira e encaminhar 3 vias para a Administração Municipal de Tigrinhos, acompanhado de art de responsabilidade técnica.

1.0-  LOCAÇÃO DA OBRA / ACERTO / NIVELAMENTO

Seguir conforme cotas do projeto em anexo.

O quadro da obra (churrasqueiras) será executado com guias de madeira de 2,50 x 15 cm, fixados em estacas de madeira firmemente cravados no solo. As cotas definidas no projeto serão repassadas para o gabarito, observando os níveis e o esquadro. Após esta etapa devem ser conferidos pelo responsável.

Deverá ser provido o acerto e nivelamento para a obra.

2.0 – ESCAVAÇÕES E REATERRO

As escavações  necessárias para os diversos fins, obedecerão as especificações dos projetos entregues pelos executores.

Para as sapatas as escavações deverão atingir solo firme, e para as vigas de baldrame as valas terão as dimensões necessárias para a confecção das mesmas. Em ambos os casos, os reaterros deverão ser feitos em camadas sucessivas de 20 cm, com solos de 1ª categoria, isento de matéria orgânica e apioladas com um determinado grau de umidade, garantindo a estabilidade da compactação.

3.0 – ESTRUTURA / COBERTURA 	CHURRASQUEIRA

- Estrutura em Concreto Armado: Toda a obra (fundações, vigas em geral, pilares) deverá ser executada em estrutura de concreto armado conforme projeto estrutural, obedecendo as normas da ABNT, acompanhado de ART respectiva. Formas e Escoramento : As formas deverão ser de madeira de boa qualidade, isenta de nós e, adequadas para o concreto.

Antes do lançamento do concreto, conferir as ferragens, verificar o nivelamento, o prumo, o alinhamento, a estanquiedade, as dimensões e proceder a limpeza. Molhar as formas para promover a saturação para evitar a absorção da água do concreto.

- Cobertura: Para a cobertura utilizar laje maciça.

4.0 - ALVENARIA

Em todas as alvenarias deverão ser utilizados tijolos de elevação de 6 furos, com as dimensões do projeto, prumados, alinhados, nivelados.

OBS: Não será aceito tijolos quebrados e mal assentados.

Para o fechamento acima da viga intermediária deverá ser utilizado tijolo furado, modelo tipo cobogó.

5.0 -  PAVIMENTAÇÃO

5.1 -  Contrapiso : Toda a parte do salão receberá piso em contrapiso impermeabilizado de 7 cm com malha estrutural de tela soldada 5 mm c/10 cm. Após a execução do contrapiso deverá ser providenciado a regularização deste piso.

5.2 – Polimento do Piso: Toda a área do salão e da circulação deverão ser providenciados o polimento mecanizado do piso.

5.3 – Piso em Cerâmica: Cozinha deverá receber o piso em cerâmica, PI5, de 1ª qualidade.

OBS: A definição do tipo de cerâmica ficará a cargo d a Administração Municipal.

5.4 – Regularização de laje: A laje de cobertura da churrasqueira receberá: impermeabilização e uma regularização de base.

6.0  - ESQUADRIAS

6.1 – Ferro: As portas externas serão em ferro, com todos os seus acessórios de fixação.

6.2 – Vidro temperado: As janelas serão de vidro temperado 10 mm liso cor fumê.

OBS: Executar vergas e contra-vergas em todas as portas e janelas.As vergas e contra-vergas deverão ser executadas na largura da alvenaria, a altura de uma fiada de tijolos, por todo comprimento do vão das esquadrias mais 30cm de ancoragem em cada lado, armadas com três barras de ferro CA50 3/8”.

7.0 -  REVESTIMENTO

Todas as paredes internas e externas do salão e churrasqueira receberão chapisco. Apenas os vãos das esquadrias receberão reboco para requadramento.

8.0 – PEDRA EM GRANITO

Deverá ser utilizada a pedra em granito preto nas pingadeiras das janelas.

9.0 – LIMPEZA

A obra deve ser entregue rigorosamente limpa e pronta para o uso, não se admitindo respingos de tintas, restos de argamassas e cimento em qualquer das partes.

10.0 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

18.1 - Qualquer alteração do projeto terá que haver prévia autorização do responsável.

Deverá a empresa construtora informar através de ofício a Administração Municipal de Tigrinhos / SC sobre eventual necessidade de Alteração no projeto para que a Administração encaminhe para o responsável pela fiscalização da obra.

Caso o comunicado não venha ocorrer toda alteração e custos serão de responsabilidade da empresa responsável pela obra.

18.2 – Todos os materiais utilizados na obra e a mão-de-obra devem ser de 1ª qualidade, ficando o fiscal responsável pela obra de aceitar ou não os serviços caso venha ter algum problema com qualidade nos serviços.

Tigrinhos (SC), 29 de maio de 2018.

DERLI ANTONIO DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal de TIGRINHOS – SC

DEYSE KÁTIA FERREIRA PASQUALOTTO

Arquiteta e Urbanista

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIGRINHOS

CAU: A59370-2